技术、商务及其他要求

采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位（台、套、个等） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弦振式索力测试仪 | 套 | 12 |
| 2 | 单孔索力传感器 | 件 | 24 |
| 3 | 锚下穿心式压力传感器 | 件 | 16 |
| 4 | 激光位移传感器 | 套 | 8 |

技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 详细技术指标及功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弦振式索力测试仪 | ★（1）设备由1个2通道测索仪（振动信号采集、放大、记录、计算、存储）、2个捆绑式速度或加速度传感器组成，可测定斜拉索和吊杆索力。 （2）自振动频率测量范围 ：0.2~200Hz （3）索力测量范围：10~10000kN （4）传感器绑定拉索直径：10~180mm （5）传感器灵测频敏度：0.5%±0.001Hz #（6）传感器质量：≤50g （7）数据存贮：0.5MB或1000根索的测量参数和振动曲线。 （8）使用环境温度：-10℃—60℃，相对湿度小于或等于90%。 （9）电源：高容量锂电池，电能贮量2.5Ah；配置备用电池1块。 （10）仪器箱：便携式，集成收纳测索仪、传感器、数据线、备用电池、充电器。 |  |
| 2 | 单孔索力传感器 | ★（1）需由单根钢绞线测力传感器、读数仪等组成钢绞线锚索测力计，可测定单根钢绞线的索力。 #（2）每6个单孔锚索传感器配1台读数仪。 （3）钢绞线索力测量范围： 0~250kN （4）索力测定精度：2.5% （5）穿心开孔直径：18~25mm （6）传感器外轮廓直径：≤50mm （7）使用环境温度：-10℃—60℃，相对湿度小于或等于90%。 |  |
| 3 | 锚下穿心式压力传感器 | ★（1）需由斜拉索锚下测力传感器、读数仪等组成锚索测力计。 #（2）每4个锚下压力传感器配1台读数仪。 （3）索力测量范围： 0~750kN （4）测量精度：1% （5）穿心开孔直径：100mm （6）使用环境温度：-10℃—60℃，相对湿度小于或等于90%。 |  |
| 4 | 激光位移传感器 | （1）测量起点：>80mm （2）量程：200mm。 #（3）精度：分辨率2μm，线性精度100μm，重复精度25μm，温漂20μm/℃。 （4）信号输出：数字、模拟输出。 （5）使用环境温度：-10℃—60℃，相对湿度小于或等于90%。 |  |

★项目履约时间、地点

合同签订后75个日历日内交货，送至采购人指定地点。

项目地点：西南交通大学犀浦校区土木工程实验教学中心结构实验室（土木馆外实验区，近风洞中心）。

★付款方式

1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在成交供应商支付采购人5%的质保金后十个工作日内，采购人支付合同总额的40%；第三期，正常运行一年后退还质保金；

2.成交供应商需提供增值税发票。

服务要求

| 序号 | 服务要求项目 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 | 1、技术文件：应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明等。 ★2、设备安装、调试和验收：在合同生效后应向用户提供详细的安装要求并提供技术咨询；在仪器到达前，供应商应通知用户水、电、气及其他仪器等必备辅助设施的具体要求，从而让用户提前做好仪器安装准备。仪器到达用户所在地，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。 3、技术培训：在用户所在地对仪器使用者2-3人进行仪器操作和维护进行培训，使被培训人员达到能够熟练使用。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。 4、保修期：提供1年的免费保修,保修期自仪器验收签字之日起计算。保修期间维修及零件更换费用由供应商负担。 5、维修响应时间：保修期内，在收到用户的维修服务要求后4小时内做出回应，48小时内到达用户现场进行维修，除需进口仪器配件外，应使仪器恢复正常使用。 6、软件升级：应免费向用户提供在硬件许可条件下的软件升级服务。 |
| 2 | 售后服务承诺 | 投标人提供完善的售后服务方案，对项目售后服务内容的合理性、全面性进行综合比较评分。 |
| 3 | 服务标准 | 投标产品质保：设备硬件质保期为1年，软件系统维护期为6年。 |
| 4 | 备品备件 | 投标人提供的备品备件方案完善、合理且具有针对性 |
| 5 | 服务体系 | 技术支持与服务体系健全，组织机构、管理和服务人员针对工程实际配置且合理。 |
| 6 | 响应速度 | 投标人故障现场服务时间要求：48小时内到达服务现场。服务现场2小时内解决技术故障，24小时内提供备品备件服务。 |
| 7 | 人员资格 | 投标人项目实施人员的学历、职称、资质认证等说明，并提供有效的证明材料； |
| 8 | 培训 | 投标人培训方案的完整性，包括内容、人员、时间、地点、频次等。 |
| 9 | 集成实施服务 | 投标人要根据本项目特点，提供集成实施和安装施工调试方案，负责本次所有投标产品的安装调试集成等服务工作，费用包含在投标总价中。 |

★其它要求

供应商须作出如下承诺，否则投标将被拒绝：

所提供的弦振式索力测试仪应符合《工作测振仪》 JJG676-2000；