技术标准和要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 套 | 41 |

2、技术标准和要求

| 序 号 | 名称 | 详细技术指标及功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | - 光学对中装置，对中精度≤1.5mm@仪高1.5m；正像，调焦范围0.5m~∞； - 测角方式绝对编码测角技术，最小读数0.1″/1″/5″等可选，探测方式：水平对径，竖直对径，精度：2″； - ★距离测量测程：单棱镜≥5000m，反射片(60mm*60mm)≥1000m,免棱镜(90%反射率)≥800m；测距精度：有棱镜≤±(2mm+2ppm)，无棱镜≤±(3mm+2ppm)； - 望远镜成像：正像；放大倍率≥30X；视场角≥1′30″；具备温度、气压传感器自动改正气象修正； - 补偿器双轴液体电子补偿器(补偿范围≥4′，分辨率≤1″)； - ★操作系统：WindowsCE6.0及以上中文操作系统；可按需自编测量程序；机身内存：≥40MBDDR，扩展内存32G。 - ★配置USB和SD卡数据引入和导出，内置蓝牙4.0有效距离不小于15m；无线网络功能（Wifi）； - ≥3.5寸触摸屏，开关机语音提醒，IP55级防水防尘； - ★每套设备提供国内授权计量检测单位出具的检定证书1份。 标准配置：主机1台(2电1充)，木质脚架1付，铝合金脚架1付，简易强制对中杆脚架1付，带基座单棱镜组1套，单棱镜1个；RS232串口/USB口数据传输线1根；其他相关配件及数量：高原空盒气压计（mba）12个，数字温湿度计12个; 配套软件：正版最新数字成图软件1套。最新正版三维平差软件1套。 |

标注★号指标为关键指标

3、质保及售后服务要求

3.1 提供仪器设备使用前期培训服务；

3.2 主机质保不小于24个月，软件3年内免费升级；附件与配件质保不低于12个月。

3.3 需提供详细的售后服务方案。

上述技术要求和其他要求，仅作为报价人编制报价文件和参加谈判时之参考。通过谈判，最终确定符合采购需求的技术指标及相关要求。