1、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道面3D数字化自动检测系统 | 套 | 1 |

2、技术标准和要求

| 序号 | 名称 | 详细技术指标及功能需求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道面3D数字化自动检测系统 | 道面3D数字化自动检测系统由三维激光成像感应器、后处理系统及配套机箱、大型储存器、移动式高精度卫星定位基站等四大部分所构成。 1、三维激光成像感应器 *（1）基于三角激光成像原理 *（2）平面清晰度：2000三维点 #（3）高度（垂直）清晰度：0.33mm *（4）三维收集速度：3万赫兹 (每秒达到3万条三维线，每条三维线含2000点) *（5）所有激光光源为532nm 绿激光 #（6）三维收集高度范围（Standoff）：150mm（3万赫兹收集速度） #（7）激光成像感应器数量：5套; 每套三维收集速度为3万赫兹；每套三维线含最少2000个三维点；每条三维线覆盖2000毫米 *（8）激光成像感应器必须能在室外白天或夜间正常工作，不受太阳光及其它光源影响 （9）必需配套控制硬件：电源控制箱（三个）；信号控制箱（三个）；高性能控制及收集计算机（二台） （10）必需配套软件：感应器控制，数据收集，成像及分析软件； *（11）同类感应器及有关分析技术必须已用于以下三个领域的两个：高速公路，机场跑道，或铁道，以技术报告或论文为准； 2、后处理系统及配套机箱 （1）主板：LGA 2011-V3 X99芯片；数量：7个 （2）处理器：3.2GHz LGA 2011-V3兼容 六核（Six-Core），含CPU风扇和散热器；数量：7个 （3）内存卡：32G；数量：7套 （4）机箱：立式，650瓦；7套 （5）显卡： 4GB GTX 980；数量：10个 （6）硬盘：1TB, SSD only；数量：30个 （7）显示器：28寸， 4k 清晰度；数量：10个 （8）15U 600毫米深 19-寸架式机箱，自带绛震系统；数量：2个 （9）所有后处理计算系统需含以下应用软件的使用权：道路表面破损自动检测软件和相关三维信息系统软件 #（10）应用软件必须能显示1mm精度4米宽路面，并有用高速并行GPU 算法显示4米宽，100米长的1mm精度的虚拟三维路面 （11）道路表面破损自动检测软件必须能在每小100公里速度下实时处理和识别路面破损 （12）软件系统必须具备二次开发软件接口和平台，厂家提供软件二次开发的技术服务 （13）厂家提供的软件系统必须是在微软Visual Studio环境下开发的；二次开发接口必须允许用C，C++，C#，等计算机语言 3、大型储存器 8-Bay 32 TB (8 x 4 TB)；数量：2台 4、移动式高精度卫星定位基站 #（1）高精度卫星定位及陀螺仪: 双GPS天线，最低250赫兹定位频率，2厘米精度（基站校正），OmniSTAR VBS/XP/HP功能；数量：1套 #（2）OmniSTAR VBS/XP/HP年度服务资料：全套卫星定位所需基础服务资料（含2年服务费）；数量：1套 （3）GPS-Base Base-2 Station后处理基站：含处理软件、GNSS功能；数量：1套 （4）RT-Base Base-2 Station实时基站：移动式实时更新；数量：1套 5、检测精度 #（1）检测速度：0-100km/h #（2）裂纹检测精度：1mm #（3）破损检测目标精度：1mm | 套 | 1 | 进口 |

3、质保要求及其它

（1）设备硬件及传感器质保1年，系统软件终身免费升级；

（2）安装调试完成后需提供至少10人*次培训。