技术、商务及其他要求

采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能接触网检测仪 | 套 | 10 |
| 2 | 弓网电接触温度测量试验台 | 台 | 1 |
| 3 | 接触线紧固夹具 | 件 | 10 |
| 4 | 铝合金链条紧线器 | 个 | 10 |
| 5 | 测试扭力扳手 | 个 | 10 |
| 6 | 充电式液压接触线切刀 | 把 | 1 |
| 7 | 接触线五轮校直器 | 个 | 10 |

技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 详细技术指标及功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能接触网检测仪 | 能满足现场检测应用要求并符合以下条件1、导 高：范围3000～15000mm，精度±4mm； 2、拉 出 值：范围±500mm，精度±4mm; 3、承力索与接触线高差：精度±4mm; 4、接触线对铁道中心的投影距离：精度±4mm; 5、跨铁道输电线与接触线的距离: 精度±4mm; 6、锚段关节：精度±4mm; |
| 2 | 弓网电接触温度测量试验台 | 1、满足不低于8m接触线架设； 2、平台主体为钢结构； 3、包含补偿装置，满足接触线拉力补偿需求； 4、包含受电弓(非全新品）及移动平台设备； 5、包含热电偶及红外测温测试系统。 |
| 3 | 接触线紧固夹具 | 1、适用电车线范围：85、110、120、150 mm2； 2、额定负荷≥20KN; 3、结构长度≥500mm； 4、主体材质为铝合金。 |
| 4 | 铝合金链条紧线器 | 1、工作能力≥1.5T； 2、材质为高强度铝合金； 3、链条直径≥5m； |
| 5 | 测试扭力扳手 | 1、扭矩范围：0-200N； 2、精度≤4%； 3、具备表盘刻度或数字显示功能。 |
| 6 | 充电式液压接触线切刀 | 1、充电液压式切刀； 2、头部可360°旋转，无方向性限制； 3、刀片厚度≥4mm；刀片宽度≥60mm； 4、最大使用直径不小于40mm； 5、环境温度：－20℃至＋40℃。 |
| 7 | 接触线五轮校直器 | 1、适用电车线范围：85、110、120、150 mm2； 2、适用于张力为10KN-20KN的电车线的校直工作； 3、最大校直弯度不小于30度； 4、校直滚轮材质为铜质。 |

★项目履约时间、地点

合同签订后90天交货。

西南交通大学峨眉校区电气系实验室（电机馆1或3楼）

★付款方式

1.分期付款，第一期，合同签署后支付合同总额的60%；第二期，货到验收合格，在中标人支付招标人5%的质保金后十个工作日内，招标人支付合同总额的40%；第三期，正常运行一年后退还质保金；

2.成交人需提供增值税专用发票。

服务要求

重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。

| 服务要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原厂售后服务承诺函 | 本次招标货物清单中序号为1，2，6的产品要求提供3年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障； |
| 2 | ★投标人售后服务承诺函 | 投标人承诺所有硬件3年免费保修、所有软件1年免费保修升级、提供 7×24 小时免费电话技术支持和 7×24小时现场（人力+备件）以上服务级别的保修，在故障2小时内响应，4小时内到达现场，配件24小时内送达，48小时内提供备机服务 |
| 3 | 驻场人员要求 | 本项目需驻场工程师 1名，时间 15 天。 |
| 4 | 人员资格 | 本项目项目经理1名； 注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标人公章，并同时提供上述人员在投标人单位的社保证明（以社保机构出具的投标截止日前三个月内任何一个月的社保证明为准）复印件加盖投标人公章。 |
| 5 | 服务热线 | 投标人或投标产品厂商能够提供7×24小时服务热线电话。 |
| 6 | 培训 | 投标人能够提供详细且完善的项目培训方案，能够提供专业的技术培训，能够有效保障用户技术人员掌握项目中涉及的相关系统运行维护的相关知识。到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供系统的使用培训服务。 |
| 7 | 集成实施服务 | 投标人要根据本项目特点，提供集成实施和安装施工调试方案，负责本次所有投标产品的安装调试集成等服务工作，费用包含在投标总价中。 |

验收标准

- 货物到达现场后，供应商应在采购人在场情况下当面开包，共同清点、检查外观，作出验货记录，双方签字确认后开始安装调试。

- 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

- 成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单、授权文件和生产厂商提供的原厂正品出货证明材料（非装箱清单组成材料）等，并派遣专业技术人员进行现场部署调试。验收合格条件如下：

- 产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

- 产品技术资料、装箱单、授权文件等资料齐全；

- 在产品（系统）试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

- 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

- 产品在部署调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

- 采购人对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认，并出具书面验收意见。

其他要求

- 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

- 如采用供应商所不拥有的知识产权的产品，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。