第四章  技术标准和要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置荧光显微镜 | 套 | 3 |
| 2 | 冷冻干燥仪 | 台 | 3 |
| 3 | 甲醛.苯系物TVOC速测仪 | 台 | 1 |
| 4 | 多用途水平电泳仪 | 台 | 10 |
| 5 | 水平电泳槽 | 台 | 10 |
| 6 | 垂直电泳仪 | 台 | 2 |
| 7 | 电泳仪 | 套 | 10 |
| 8 | 微电流放大器屏蔽箱套件 | 套 | 1 |
| 9 | 稳压电源 | 台 | 11 |
| 10 | 传感器系统综合实验台 | 套 | 3 |
| 11 | 心电图机及配件 | 套 | 3 |
| 12 | 多道生理信号系统 | 套 | 3 |
| 13 | 荧光分光光度计 | 套 | 3 |

2、技术标准和要求

| 序号 | 设备名称 | 技术指标及规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 倒置荧光显微镜 | 系统组成：1、显微镜 2、适配镜 3、高性能摄像器(CCD) 4、A/D(图像采集) 5、配套电脑及多功能分析软件 6、生物细胞分析软件 配置:1.三目，10X高眼点目镜，10X分划目镜 2.10X、25X、40X长工作距离无穷远物镜，10X,20x,40X相衬物镜和消色差物镜， 3.光学放大倍数40X-400X 4.双目观察筒，倾角45°，瞳孔距调节52-75mm，屈光度可调 5.UCIS无穷远色差独立校正光学系统5内定位孔转换器，带橡胶圈，手感舒适，定位精确 6.固定式载物台240mmX260mm；配低位同轴柔性XY向移动调节手轮，移动范围135mmX85mm 7.低位同轴粗微动调节手轮，微调手轮格值0.001mm，扭矩可调，带限位装置 8.相衬插板，3孔，可在10X，20X，40X相衬物镜及明场观察之间轻松转换 9.落射荧光照明器：汞灯灯箱宽电压，100∽240V,47/63Hz B激发光波滤色组件：激发波长BP460-490 ，分色DM500 ， 截止BA520 ； G激发光波滤色组件：激发波长BP510-550 ，分色DM570 ， 截止BA590 ； V激发光波滤色组件：激发波长BP330-385 ，分色DM400 ， 截止BA420 ； UV激发光波滤色组件：激发波长BP400-410 ，分色DM455 ， 截止BA455 ； 10.透射光照明系统：72mm超长工作距离聚光镜，NA0.3；视场光阑可调；6V30W卤素灯室； 滤色片插孔； 电脑配置（品牌机）：i7,8G内存，128GSSD,1THDD,19液晶显示器 加配 荧光光源灯泡2只 |
| 2 | 冷冻干燥仪 | 真空度:≤15Pa；冷凝温度:＜-50℃；捕水能力:6kg/24h；冻干面积:0.18m2；尺寸： 550mm×550mm×960mm；隔板温度范围：-50℃—+70℃； |
| 3 | 甲醛.苯系物TVOC速测仪 | 检测下限：甲醛：0.01mg/m3;苯系物：0.05mg/m3；TVOC:0.05mg/m3 测量范围：甲醛：0.00-1.00mg/m3;苯系物：0.00-1.00/m3；TVOC:0.00-4.00mg/m3；测量精度：5%；质保3年 |
| 4 | 多用途水平电泳仪 | 全透明加厚；多种规格托盘自由组合：12×12cm，12×6cm，6×12cm，6×6cm；96空PCR电泳实验：特殊制胶器同时放4排25齿梳子，可跑100个样品，能支持排枪加样； 有专用的灌胶台，无需胶布封胶；活动电机架及电极插头，直径为0.25mm加粗铂金丝；梳子（4种厚度0.75mm，1.0mm，1.5mm，2.0mm；多种齿数：2-25齿）与8道/12道排枪兼容；凝胶托盘带荧光标尺及特殊耳形结构。 |
| 5 | 水平电泳槽 | 单一模制聚碳酸酯槽体，凝胶尺寸：105 x 83 mm；50 x 83 mm；最大凝胶厚度：10mm；缓冲液体积：400ml；耐受温度：130℃，加配一套电极导线 |
| 6 | 垂直电泳仪 | ☆可作82×97mm加长型凝胶(标配)，分离长度比常规迷你型凝胶(82 ×73mm)长25%，具有更好的分离效果。同时兼作82 ×73mm迷你型凝胶，省时省液，快速方便。两种凝胶长度82 ×97mm, 82 × 73mm的玻璃板任意更换; ☆电极的正极结构采用V型设计，两侧要求有气泡出孔，电泳时不会有气泡存留，能保证了电极与缓冲液的充分接触; ☆多板制胶器选配件:可同时制4块凝胶冷藏备用，方便快捷; ☆加厚设计的聚碳酸脂注塑成型 ☆加粗铂金（φ0.25mm） ☆可换的活动电极插头 ☆带标尺的多功能起胶板 ☆带无需二次移动的斜凸轮制胶器 ☆无死角的圆弧凹口玻璃板 ☆具有防滑设计，避免因误拽误碰造成槽体坠地 ☆具有橡胶紧固手柄，方便插拔 |
| 7 | 电泳仪 | 6-600V， 4-400mA；并联输出4组； *在工作状态中，可以实时微调； *微电脑智能控制； *液晶屏幕显示，同时显示电压、电流和定时时间； *采用开关电源输出； *具有存储记忆功能； *具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护功能； |
| 8 | 微电流放大器屏蔽箱套件 | 可与电化学工作站CHI660E搭配用 微电流放大器要求:可测量1pA或更低的电流;针对纳安级或更低的电流信号， 要求屏蔽箱可有效消除电子干扰，尤其是50Hz的工频干扰; 材质：要求铝 含以下附件： 1.3*3铂片电极2只;2.铂丝对电极2只;3.3mm直径玻碳盘电极1只;4.Ag/AgCl(银/氯化银)参比电极2只 5.非水Ag/Ag+(银/银离子)参比电极2只;6.3mm直径玻碳盘电极2只;7.2mm直径铂盘电极2只;8.饱和甘汞电极2只 9.电级线2条 |
| 9 | 稳压电源 | 电压范围：0-300V,电流范围：0-10A 功能： ●定电压（CV）/定电流（CC）自动切换，反应快速。 ●全数位设计，高解析度16Bit DA设定输出电压、电流，高解析度24Bit AD 读回（测量）输出电压、电流及功率测量显示功能 ●可并联多台电源工作 ●具备高效率主动功因（APFC）。 ●可编程式过电压、过电流保护，功率半导体过热保护，反向、逆向保护，回授缐掉落保护。 ●提供输出电压缓升（Ramp up），并可设定缓升时间。电压缓降（Ramp down），并可设定缓降时间。 ●One Key Recall，100组记忆 ●关机前记忆，KeyLock 功能。 ●远端数位量测回授补偿电压最高5V. ●RS-232C为标准介面，选购GPIB、CAN、LAN介面。 ●直流输出 ON/OFF 开关。 主要指标如下： 在常温0-40℃，湿度80%工作情况下： 1、 电压编程精度： 0.05% + 0.02% of F.S 2、 电流编程精度： 0.1% + 0.1% of F.S 3、 电压回读精度： 0.05% + 0.02% of F.S 4、 电流回读精度： 0.1% + 0.1% of F.S 5、 纹波及噪声（from 20Hz to 20MHz）：≤ 150mV p-p 6、 负载调整率 电压 ≤ 0.06% 电流 ≤ 0.15% 7、 电源调整率 电压 ≤ 0.02% 电流 ≤ 0.03% 8、 采用大型LCD 屏192 X 64显示 一比一配阳极氧化电极一套 |
| 10 | 传感器系统综合实验台 | 1.主机由实验工作平台，传感器综合系统、高稳定交、直流信号源，温控电加热源，旋转源、位移机构、振动机构、仪表显示、电动气压源、数据采集处理和通信系统（RS232接口）、实验软件等组成。全套12 个实验模块中均包含一种或一类传感器及实验所需的电路和执行机构（位移装置均由进口精密导轨组成，以确保纯直线性位移），实验时模块可按实验要求灵活组合，仪器性能稳定可靠，方便实用。 2.传感器包括： 2.1 金属箔式应变传感器（箔式应变片 工作片4片；温度补偿片2片） 2.2 称重传感器（标准商用双孔悬臂梁结构，量程0~500g） 2.3 MPX扩散硅压阻式压力传感器（量程0~50KP） 2.4 半导体应变传感器（BY350工作片2片，应变系数120） 2.5 标准K分度热电偶 （量程0~800℃，精度3%） 2.6 标准E分度热电偶（量程0~800℃，精度3%） 2.7 MF型半导体热敏传感器（负温度系数） 2.8 Pt100铂热电阻（量程0~800℃，精度5%） 2.9 半导体温敏二极管（精度5%） 2.10 集成温度传感器（精度2%） 2.11 光敏电阻传感器（cds光敏器件） 2.12 光电转速传感器（量程0~2400转/分） 2.13 光纤位移传感器（量程≥2mm,在其线性工作范围内精度5%） 2.14 热释电红外传感器（工作波长5~19μm） 2.15 半导体霍尔传感器(工作范围：位移±2mm，精度5%) 2.16 磁电式传感器（动铁与线圈） 2.17 湿敏电阻传感器（5~95%RH） 2.18 湿敏电容传感器（5~95%RH） 2.19 MQ3气敏传感器（酒精气敏感，实验演示用） 2.20 电感式传感器（螺管线圈与衔铁，量程±5mm） 2.21 压电加速度传感器（PZT-5压电陶瓷，工作范围5~30HZ ） 2.22 电涡流传感器（线性工作范围1mm） 2.23 电容传感器（同轴式电容，工作范围±3mm） 2.24 力平衡传感器（综合传感器系统） 2.25 PSD光电位置传感器（增强型选配单元，采用工业上的三角测量法，量程25mm，精度1%） 2.26 激光光栅传感器（增强型选配单元，光栅衍射及光栅莫尔条纹测试，莫尔条纹精密位移计算机自动记数，精度0.01mm） 2.27 CCD图象传感器 2.28 超声波测距传感器（量程范围30~600mm，精度10mm） 3．主机实验工作台包括： 3.1 传感器：半导体应变计、金属箔式应变计、压电加速度传感器、磁电式传感器、激光光栅传感器（增强型配置） 3.2高稳定度交、直流信号源 |
| 11 | 心电图机及配件 | 1.12导联同步显示ECG波形，中/英文显示操作 2.数据储存功能 装用选购件PCMCIA ATA卡能储存每份10秒的12导联ECG波形，通过RS-232C接口把数据传送到计算机上 3.记录方式 能进行导12导联.6导联.3+1导.3导联，长时间节律导联记录在记录常规心电图中，如发现异常心律，可自动完成节律导联的1分钟波形记录和延伸记录。 4.频率响应及高截止点滤波器 频率响应由0.05到150HZ，可捕捉心电图中相对高频的微小波形的变化，提高记录精度。 5.3.8英寸液晶显示屏 |
| 12 | 多道生理信号系统 | 1. 最高采样频率: 400kHz 2. 扫描速度：0.2ms/div～3200s/div 3. 放大器输入电阻≥100MΩ（双端输入） 4. 共模抑制比≥100dB 5. 噪音≤±1μＶ(RMS)或≤±3μV（P_P） 5. 噪音≤±1μＶ(RMS)或≤±3μV（P_P） 6. 频响：DC～10kHz 7. 输入范围：5μV～500mV 8. 灵敏度: a) 生物电模式:20μV/div～500mV/div b) 血压模式：0.48～24（kPa/div）或3.6～180（mmHg/div） 9. 低通滤波（硬件）：3Hz、10Hz、30Hz、100Hz、500Hz、1kHz、3kHz、OFF 10. 时间常数（硬件）：0.001s、0.002s、0.02s、0.2s、1s、5s、DC 11. 程控刺激器: a) 刺激幅度：恒压:0～50V ；恒流:0～10 mA b) 延时：0.1～1000 ms c) 波间隔：0.1～1000 ms d) 波宽：0.1～1000 ms e) 频率：1～3000 Hz f) 最大脉冲输出电流：100mA 12. 定标型张力换能器测量范围：0～50g；灵敏度：100mv/30g (6V直流) 定标型压力换能器量程：-10～40kPa ；灵敏度：25mv/12kPa 配：心电，肌电、压力、呼吸、心音、脉搏、眼电皮肤传感器 |
| 13 | 荧光分光光度计 | 灵敏度：S/N >800(RMS) S/N>250(P-P) (使用水的拉曼峰,激发波长:350nm,光谱带宽:5nm, 响应时间:2S ) 15000:1（最低基线噪声） 最小样品量： 0.6 毫升（使用标准 10mm方形样品池） 狭缝方式：水平狭缝 光源：150W 氙灯 单色器：机刻凹面衍射光栅 激发侧闪耀波长：300nm 发射侧闪耀波长：400nm 测量波长范围(EX和EM)： 200 到 750nm，零级光 (使用备选的检测器可扩展至900nm) 光谱通带：激发侧: 1,2.5,5,10,20nm 发射侧: 1,2.5,5,10,20nm 分辨率：1.0nm 波长准确性：1nm 波长扫描速度30, 60, 240, 1,200, 2,400, 12,000, 30,000, 60,000nm/min 波长驱动速度：60,000nm/min 响应时间 从 0 到 98%：0.002, 0.004, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 2, 4s 光度计的显示范围：- 9999 ~ 9999 数据处理单元： 品牌PC计算机配置 不低于i5、8G,500G硬盘、19液晶显示器等 预祝win7及荧光分析软件 打印机：激光彩色打印机 工作温度/湿度：15-35 C，45-80%（不可有冷凝现象，35 C以上时湿 度为 70%以下) 另加配：光致发光量子产率测量附件，固体荧光样品支架及荧光光源（灯泡2只） 质保3年 |

3、质保及售后服务要求

3.1 所有硬件2年免费保修；

3.2 接到报修电话24小时上门服务；

3.3 需提供详细的售后服务方案。

上述技术要求和其他要求，仅作为报价人编制报价文件和参加谈判时之参考。通过谈判，最终确定符合采购需求的技术指标及相关要求。