西南交通大学交运大楼办公区域装修工程（XJGC-2017-003）补遗书

各投标人：

兹有本项目招标文件和工程量清单需更正和补充的内容如下：

1、本项目招标文件第108页“三、投标保证金”中取消“附：（1）收据（招标人开具给投标人）复印件”。

2、本项目招标文件第11页第二章“投标人须知”第3.2.3项招标控制价更正为：最高投标工程控制价人民币 986838.00 元（暂列金人民币51046元），超出工程控制价的投标文件将被否决。

3、工程量清单一楼门厅门窗改造第3项更正为：

| 3 | 010802001003 | 地弹门 | 1.部位：门厅 2.门框或扇外围尺寸：2700*3400 3.门框、扇材质：不锈钢 4.玻璃品种、厚度：10mm厚钢化玻璃 5.启动装置的品种、规格：电动，自动感应式（含门禁系统和五金件） 6.其他：满足设计及规范要求 | m2 | 9.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、工程量清单一楼门厅第5、6项更正为：

| 5 | 011204001005 | 石材墙面 | - 墙体类型：混凝土基层 2.安装工艺：干挂 3.五金种类、规格：角钢骨架、不锈钢挂件综合考虑 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：欧典米黄石材 5.缝宽、嵌缝材料种类：详设计 6.磨光、酸洗、打蜡：棉纱清洁表面 | m2 | 16.895 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | 011204003006 | 米黄色玻化砖墙面 | 1.墙体类型：混凝土基层 2.安装工艺：干挂 3.面层材料品种、规格、品牌、 颜色：400*800米黄色玻化砖 4.缝宽、嵌缝材料种类： 详设计 5.磨光、酸洗、打蜡：棉纱清洁 表面 6.五金种类、规格：角钢骨架、不锈钢挂件综合考虑 | m2 | 55.567 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5、工程量清单中二、三、五楼14项更正为：

| 14 | 011408001014 | 玻璃磨砂贴 | 1.基层类型：玻璃 2.裱糊构件部位：玻璃隔断 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：玻璃磨砂贴 | m2 | 19.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6、学术报告厅、会议室墙地面17项更正为：

| 17 | 011102003017 | 800*800玻化砖楼地面 | 1.找平层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆20mm厚 2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：800*800米黄色玻化砖 4.嵌缝材料种类：勾缝剂勾缝 5.其余详西南图集11J312第12页3122Db(1) | m2 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7、工程量清单学术报告厅18、19项更正为：

| 18 | 010606006018 | 钢架讲台 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：L40*40*5角钢架基础，间距600*600*100 2.基层材料种类、规格：18厚多层实木板 3.防火要求：按设计 | m2 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 19 | 011104001019 | 复合实木地板 | 1.基层：清扫 2.填充材料种类、厚度：3mm厚聚乙 烯（EPE）高弹泡沫垫层。 3.面层材料品种、规格：复合实木地板15mm厚 | m2 | 458 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8、学术报告厅、会议室墙饰面天棚29项更正为：

| 29 | 011302001229 | 轻钢龙骨石膏板天棚吊顶 | 1.吊顶形式： 轻钢龙骨石膏板天棚吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距 装配式U型轻钢龙骨 不上人型 3.基层材料种类、规格：木工板12mm 4.防火要求：刷一级防火涂料三遍、阻燃剂两遍 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色： 纸面石膏板12mm厚 6.乳胶漆品种、刷漆遍数 满刮腻子一遍，乳胶漆底漆1遍，面漆2遍 （另计） 7.含造型勾缝 | m2 | 467.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9、第45项宣传橱窗后增加工程量清单

| 46 | 010401005236 | 型钢隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格：型钢龙骨 2.隔墙材料品种、规格、颜色：纸面石膏板 12厚 木工板15mm 3.隔墙厚度：100mm 4.固定方式：综合考虑 5.刮腻子二遍、乳胶漆底漆一遍面漆两遍 6.填充材料：隔音棉 | m2 | 12.375 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 010801001237 | 钢制防盗门（双扇） | 1.门类型、材质、品牌：钢制防盗门，其余符合设计要求 | 樘 | 1 |

10、清单中多项涉及红砖砌体（如隔墙、花台）的特征描述中增加“含抹灰”。

11、主材（投标人可在给定参考品牌中任意使用一个）

复合地板：升达，圣象，大自然

墙砖、地砖：诺贝尔、新中源、东鹏

乳胶漆：立邦，多乐士，华润

矿棉板、吸音板、轻钢龙骨、纸面石膏板： 龙牌，泰山，拉法基

木工板：金美、兔宝宝、万象

电线、电缆：四川明星电缆厂，成都金顶电缆厂，成都利康线缆

防水：蜀羊，宏源、飞翔

开关插座面板：TCL、松本、西蒙

穿线管：大厂优质产品

磨砂贴：雅衡、3m、欧宝

套装门：千川、美心、冠牛

12、本项目投标文件递交截止时间和开标时间调整为：2017年8月10日北京时间上午10：00。

其他未涉及事宜不变。

招标人：西南交通大学

采购代理机构：北京泛华国金工程咨询有限公司

2017年7月25日